建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

SDLH-YS-2018-08-024

项目名称：年产50万张绿色环保细木工板项目司

建设单位：聊城市星光木业有限公司

山东聊和环保科技有限公司

2018年8月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：卢玉英

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：                         电话：0635-8316388

传真：                         传真：

邮编：                         邮编：252000

目  录

表1  项目简介及验收监测依据	1

表2  工程建设内容	3

表3  主要污染源、污染物处理及排放情况	8

表4  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见	11

表5  验收监测质量保证及质量控制	13

表6  验收监测内容	15

表7  验收监测期间生产工况记录	18

表8  环境管理内容	22

表9  验收监测结论	25

附件：

1、聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、聊城市环境保护局东昌府分局东昌环管[2010]46号《关于聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表的批复》（2010.6.25）

4、《聊城市星光木业有限公司环保机构成立文件》件

5、《聊城市星光木业有限公司环境保护管理制度》

6、《聊城市星光木业有限公司危废合同及资质单位证明》

7、《聊城市星光木业有限公司危废管理制度》

8、《聊城市星光木业有限公司危废防治责任制度》

9、《聊城市星光木业有限公司危险废物防治应急预案》

10、《聊城市星光木业有限公司总量确认书》

11、《聊城市星光木业有限公司生产运行记录》

表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年产50万张绿色环保细木工板项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 聊城市星光木业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 东昌府区嘉明工业园，安居路以北、昌润路以西、加隆路以东 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 绿色环保细木工板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产50万张绿色环保细木工板 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产50万张绿色环保细木工板 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2010年5月 | 开工建设时间 | 2014年6月 |  |  |
| 调试时间 | 2015年9月 | 验收现场监测时间 | 2018.08.01-2018.08.02 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 聊城市环境保护局东昌府分局 | 环评报告表编制单位 | 聊城大学 |  |  |
| 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- |  |  |
| 投资总概算 | 4000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 100万元 |  | 16.7% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； 2、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 4、聊城大学编制的《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表》(2010.5)； 5、聊城市环境保护局东昌府分局东昌环管[2010]46号《关于聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表的批复》（2010.6.25）； 6、聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目验收监测委托函； 7、《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、涂胶、热压工序产生的甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准限值要求；甲醛和颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-19976）表2中相关无组织颗粒物排放限值要求；天然气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求及《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3标准。 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |  |  |  |  |

表2 工程建设内容

2.1 工程概况 2.1.1 前言 聊城市星光木业有限公司法定代表人王金龙，公司项目总投资600万元，建设年产50万张绿色环保细木工板项目，购置细木工板拼板机、冷压机、热压机、涂胶机、砂光机、磨光机等加工设备，为公司的发展奠定良好的基础。 2.1.2 项目进度 聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目，位于东昌府区嘉明工业园内，安居路以北、昌润路以西、加隆路以东。本项目属于新建，2010年5月聊城市星光木业有限公司委托聊城大学编制了《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表》，2010年6月25日聊城市环境保护局东昌府分局以东昌环管[2010]46号对其进行了审批。2018年7月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年8月1日-2018年8月2日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3 项目建设内容 本项目占地20000m2，购置细木工板拼板机4套、热压机8台、涂胶机6台及砂光机、磨光机等加工设备。主要建设生产车间2座和生活办公楼1座。本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积m2. 1; 1#生产车间; 3063. 2; 2#生产车间; 2937. 3; 办公楼; 3877. 合计; 9877. 2.1.4 主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 细木工板拼板机; 台; 4; 4. 2; 预压机（冷压机）; 台; 4; 2. 3; 热压机; 台; 8; 8. 4; 涂胶机; 台; 6; 6. 5; 卧式有卡旋切机; 台; 4; 0. 6; 砂光机; 台; 6; 4. 7; 磨光机; 台; 2; 2. 8; 锯床; 台; 6; 4. 9; 锅炉; 台; 1; 1. 注：项目减少4台卧式有卡旋切机，由于其他设备可满足产能需求，故不再建设此设备;砂光机减少2台，锯床减少2台，预压机减少2台，以上设备增减均不影响本项目的综合产能，不属于重大变更。 2.1.5 项目地理位置及总平面布置 本项目厂址位于东昌府区嘉明工业园内，安居路以北、昌润路以西、加隆路以东，项目地理位置见图2-1。厂区大门位于厂区东南侧，由南向北依次为办公楼、1#生产车间、2#生产车间。具体平面布置图见图2-2。 图2-1 项目地理位置图 图2-2 项目平面布置图 2.1.6 产品规模及产品方案 本项目年产50万张绿色环保细木工板项目，主要产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 年生产能力（张）. 1; 绿色环保细木工板; 50万. 2.1.7 公用工程 （1）给水：主要为锅炉用水和生活用水。用水来自当地供水公司，供水有保证。 （2）排水工程 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运，用于农田施肥。 （3）供电 用电由嘉明工业园区供电所供给，供应有保证。 2.1.8 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，实行每天8小时工作制，年工作300天。 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1 原辅材料消耗 本项目的原辅材料消耗见表2-4 表2-4主要原辅材料使用情况一览表 名称; 名称; 单位; 数量. 1; 芯板; m3/a; 14884. 2; 面皮; ×104 张/年; 100. 3; 无醛胶; t/a; 372. 2.2.2 水平衡 图2-3 本项目水平衡图（m3/a） 2.3 主要生产工艺流程及产污环节 2.3.1 生产工艺 工艺流程简述如下 生产工艺概述 绿色环保细木工板生产工艺 芯板连接：对合格的芯板进行涂胶处理，处理后的芯板放进拼板机进行拼接； 基板生产：拼接好的板坯经过预压机在一定的压力下进行冷压处理；处理完毕，对基板经过修芯处理，处理好的板坯经热压机在一定温度和压力下进行热压处理；热压定型后基板再经过砂光，提高基板表面平整度； 贴面成型：将经过砂光处理的基板再进行涂胶、贴面处理，再进行冷压和热压处理，然后经砂光处理，该过程反复进行两次； 后处理：将贴面成型的板材通过锯床切边和磨光机磨光修整后，形成成品，经分检后入库。 图2-4 项目生产工艺流程图

表3 主要污染源、污染物处理和排放

3.1 废水 本项目生产环节产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运，不外排。 3.2 废气 本项目产生的废气主要为砂光、锯边处理产生的粉尘、涂胶以及热压工序产生的废气。 - 有组织废气 ①热压废气 项目热压工序产生的热压废气，主要成分为甲醛。经集气收集、UV光解设备净化后，通过15米高排气筒排放。1#生产车间北部和2#生产车间西南部各有一根排气筒，分别为P1和P2； ②涂胶废气 项目在涂胶过程中会产生有机废气，主要成分为甲醛，涂胶机工序废气经集气收集、UV光解设备处理后，通过15米高排气筒P3排放； ③天然气锅炉废气 项目天然气燃烧会产生废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，经15米高排气筒P4排放。 （2）无组织废气 砂光、锯边处理产生的粉尘经简易布袋处理后和未被收集的热压和涂胶废气经车间通风，无组织排放。 3.3 噪声 本项目噪声源主要为细木工板拼板机、冷压机、热压机、涂胶机、砂光机、磨光机运行过程中产生的噪声，通过设备基础减震、门窗隔声、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响。 3.4 固体废物 本项目固体废弃物主要为砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑和UV光解设备周期更换产生的废UV灯管、设备运行维护产生的废矿物油以及职工的生活垃圾。 其中，砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑集中收集后外售综合利用； 员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运； 设备运行维护产生的废矿物油收集后委托烟台龙门润滑油科技有限公司无害化处置； UV光解废灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经现场踏勘，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。 3.5 处理流程示意图及检测点位图 （1）有组织废气处理流程示意图 ①热压废气 1 UV光解 15m高排气筒P1 1#车间热压废气 2 2#车间热压废气 UV光解 15m高排气筒P2 图3-1 热压工序废气处理流程图 ②涂胶废气 涂胶废气 UV光解 15m高排气筒P3 3 图3-2 涂胶工序废气处理流程图 ③天然气燃烧废气 天然气燃烧废气 15m高排气筒P4 4 图3-3 天然气燃烧废气处理流程图 无组织废气检测点位图 2# 3# 4# N 风向 1# 图3-3 无组织废气检测点位图 - 噪声检测点位图 监测点位：根据厂区噪声源的分布，在厂址各厂界外1米处，共设置4个监测点，噪声布点图如下图 N 4# 1# 3# 2# 监测点位 图3-4 噪声检测点位图 3.6 项目变更情况 表3-1 项目变动情况一览表 类别; 环评要求; 实际建设; 是否属于重大变更. 废水; 生活污水经化粪池处理后进入储存池存放，全部用于厂区绿化，不外排; 生活污水经化粪池处理后，由环卫定期清掏外运; 不属于重大变更. 废气; 燃煤; 燃气; 不属于重大变更. 热压、涂胶废气无组织排放; 热压、涂胶增加废气收集; 环保设施升级，不属于重大变更. 固废; 无废UV灯管、废润滑油; 建设有废气收集处理设施-光氧催化装置有废UV灯管产生；另设备维护有废润滑油产生; 已建设危废间，能得到妥善处置，不属于重大变更。. 综上，以上变更均不属于重大变更。

# 表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见

4.1 建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1 水环境影响评价结论 # 该项目无生产废水排放，仅有职工办公生活污水，年产生量约为240m3，水量较少，水质简单，经化粪池处理后进入储存池，全部用做项目厂内绿化，不外排，不会影响周围地表水。 # 4.1.2 大气环境影响评价结论 # 本项目所排废气主要来源于燃煤锅炉，砂光、切边、磨边等工段。其中锅炉安装水膜脱硫除尘器，除尘效率>95%、脱硫效率>45%，并通过20米烟囱高空排放，SO2、烟尘排放浓度分别约为880mg/m3、188mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2中的II时段标准；SO2及烟尘年排放量分别为0.792吨和0.169吨；砂光、切边、刨边车间的粉尘采用袋式除尘器处理，该除尘设施的除尘效率达到99%以上，能确保粉尘达标排放。另外，本项目每天约20人在厂内就餐，厨房会产生少量油烟，由于产生量较少，对当地空气环境质量影响甚微。 # 4.1.3 声环境影响评价结论 # 本项目主要噪声源为各种机械设设备，噪声级在80-90dB（A）之间。经采用消声、减震、隔音等措施后，项目厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。因此该项目建成后厂界噪声对周围环境影响较小。 # 4.1.4 固废环境影响评价结论 # 本项目产生的固废主要有木板下脚料、锅炉灰渣、除尘器收集的粉尘以及职工办公垃圾等，均为一般废物。模板下脚料年产生量约125吨，除尘器收集的粉尘极少，二者全部外售给木料回收站综合利用：锅炉灰渣年产生量约27吨，全部外运做筑路材料用；办公、生活垃圾年产生量约为3吨，经专职人员收集清理后由环卫部门集中处理。本项目固体废弃物全部得到妥善的处理，对周围环境影响很小。 # 4.1.5 环境风险 # 本项目原材料主要为木质原料，遇明火引发火灾，因此，应加强原材料及产品的存放，应做好防火处理，项目风险水平可接受。 # 4.2 审批部门审批意见 4.2.1 废水 锅炉烟气脱硫废水经过沉淀过滤后循环使用，不得随意外排；生活污水经化粪池处理后排入城市污水处理厂处理排放。 4.2.2 废气 生产用煤采用低硫煤，燃煤所排放的烟尘及SO2须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区排放标准要求，排气筒不低于15米，并满足总量控制的要求。 4.2.3 噪声 生产中要尽量寻用低噪声设备，对各噪声源采取相应的隔声、消声和减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 4.2.4 固废 锅炉炉渣作为建筑材料外售或综合利用，不得擅自外排：生活垃圾委托环卫部门及时清运，不得长期堆放，避免对周围环境造成二次污染。

# 表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1 废气质量保证和质量控制 5.1.1 质量控制措施 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 表5-1 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 固定源废气监测技术规范; HJ/T 397-2007. 采样质控措施：监测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 采样前确认采样滤膜无针孔和破损，滤膜的毛面向上。采样仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保采样流量。采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。. 5.1.2 采样流量校准情况 表5-2 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 流量（L/min）. 2018.8.1; LH-089; 100; 99.98. LH-090; 100; 99.98. LH-091; 100; 99.87. LH-092; 100; 99.91. 2018.8.2; LH-089; 100; 99.87. LH-090; 100; 99.93. LH-091; 100; 99.81. LH-092; 100; 99.79. 5.1.3 无组织废气检测气象情况 表5-3 无组织检测期间气象参数 5.2 噪声监测方法、质量保证和质量控制 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2018.08.01; 09:00; S; 30.9; 1.7; 100.1; 1/4. 11:05; S; 32.1; 1.6; 100.1; 1/4. 15:15; S; 33.5; 1.6; 99.9; 1/4. 17:00; S; 33.4; 1.6; 99.9; 1/3. 2018.08.02; 09:00; S; 30.1; 1.7; 100.1; 1/4. 11:15; S; 32.9; 1.7; 100.0; 1/3. 15:05; S; 34.1; 1.7; 99.8; 1/3. 17:10; S; 34.0; 1.6; 99.7; 2/5. 5.2.1 噪声监测质量控制措施 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器校准结果见表5-4。 表5-4 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器编号; 校准器具编号; 测量前仪器 校准（dB）; 测量后仪器 校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2018.08.01（昼）; LH-072; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 2018.08.02（昼）; LH-072; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0.

# 表6 验收监测内容

# 6.1 废气监测因子及监测结果评价 6.1.1 废气验收监测因子及执行标准 本项目废气监测因子主要为颗粒物、甲醛、SO2、NOx。热压和涂胶工序产生的甲醛排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准限值要求；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx排放浓度和速率执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。废气验收监测内容见表6-1，执行标准限值见表6-2， 表6-1 废气验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 有组织 废气; 天然气燃烧工序排气筒（P4）测孔; 颗粒物; 3次/天，连续监测2天. SO2. NOx. 热压工序排气筒（P1和P2）测孔; 甲醛. 涂胶工序排气筒（P3）测孔; 甲醛. 无组织 废气; 厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个检测点; 颗粒物; 4次/天，连续监测2天. 甲醛. 表6-2 废气执行标准限值 类别; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 有组织; 颗粒物; 10; 3.5; （GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。. SO2; 50; --. NOx; 150; --. 甲醛; 25; 0.20; （GB16297-1996）表2. 无组织; 颗粒物; 1.0; --; （GB16297-1996）表2. 甲醛; 2.0; --. 6.1.2 废气监测方法 废气监测分析方法及检测仪器参见表6-3及6-4。 表6-3 废气监测分析方法 样品 类别; 分析项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备; 检出限 (mg/m3). 有组织废气; 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法; GB/T 15516-1995; 可见分光光度计; 0.5. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017; 十万分之一天平; 1.0. 有组织废气; 二氧化硫; 固定污染源排气 二氧化硫的测定 定电位电解法; HJ 57-2017; 自动烟尘（气）测试仪; 3. 有组织废气; 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法; HJ 693-2014; 自动烟尘（气）测试仪; 3. 无组织废气; 甲醛; 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法; GB/T 15516-1995; 可见分光光度计; 0.5. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮 颗粒物的测定; GB/T 15432-1995; 电子分析天平 BJT-YQ-075; 0.001. 表6-4 项目检测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器检定日期. 十万分之一天平; AUW120D; LH-046; 2018.06.12. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2018.05.24. 可见分光光度计; T6新悦; LH-020; 2018.04.16. 空气智能TSP 综合采样器; 崂应2050型; LH-089; 2018.06.29. 崂应2050型; LH-090; 2018.06.29. 崂应2050型; LH-091; 2018.06.29. 崂应2050型; LH-092; 2018.06.29. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H型; LH-054; 2018.04.23. 智能双路烟气采样器; HYCQ-2; LH-029; 2018.04.04. 烟尘自动测试仪; 崂应 3012H-D; RJJC-109-091; 2018.06.28. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应 3012H; RJJC-109-067; 2018.01.02. 智能高精度综合标准仪; 崂应8040; RJJC-109-033; 2017.11.10. 十万分之一分析天平; AUW120D; RJJC-107-031; 2017.08.04/2018.08.03. 6.2 噪声监测因子及监测结果评价 6.2.1 噪声监测内容 噪声监测内容如表6-4所示 表6-4 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1#; 北厂界; 均在厂界外1米; 每天昼间监测2次，连续监测2天. 2#; 西厂界. 3#; 南厂界. 4#; 东厂界. 6.2.2 监测分析方法 噪声监测分析方法见表6-5，检测所用仪器详见表6-6。 表6-5 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 辨识精度. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 0.1dB. 表6-6 噪声监测所用仪器列表及检定时间 仪器名称; 仪器型号; 标准方法; 检定日期. 多功能声级计; AWA6228+型; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2018.07.12. 声校准器; AWA6221A; 2018.04.11. 6.2.3 标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-7。 表6-7 厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声dB（A）; 60（昼间）.

# 表7 验收监测期间生产工况记录及监测结果

# 7.1 验收监测期间生产工况记录 7.1.1 目的和范围 为了准确、全面地反映聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是废气（颗粒物、甲醛、SO2、NOx）和厂界噪声。 # 7.1.2 工况监测情况 # 工况监测情况详见表7-1。 表7－1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在94.8%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 监测时间; 设计能力(张/d）; 实际能力(张/d）; 生产负荷（%）. 2018.8.1; 1667; 1590; 95.4. 2018.8.2; 1667; 1580; 94.8.

# 7.2 验收监测结果 7.2.1 有组织废气监测结果 有组织废气检测结果详见表7-2。 表7-2 有组织废气检测结果一览表 检测点位; 检测项目; 检测结果. 2018.08.01; 2018.08.02. 1; 2; 3; 均值; 1; 2; 3; 均值. 天燃气锅炉排气筒P4出口; 废气流速（m/s）; 4.1; 4.8; 5.3; 4.7; 5.9; 6.1; 6.6; 6.2. 废气流量（m3/h）; 900; 1032; 1128; 1020; 1228; 1276; 1360; 1288. 氧浓度（%）; 12.8; 11.1; 11.3; 11.7; 10.9; 11.2; 11.0; 11.0. SO2; 排放浓度（mg/m3）; 7; 9; 8; 8; 9; 11; 10; 10. 折算浓度（mg/m3）; 15; 16; 14; 15; 16; 20; 18; 18. 排放速率（kg/h）; 0.006; 0.009; 0.009; 0.008; 0.009; 0.014; 0.014; 0.014. NOx; 排放浓度（mg/m3）; 42; 46; 41; 43; 42; 42; 39; 41. 折算浓度（mg/m3）; 90; 81; 74; 81; 73; 75; 68; 72. 排放速率（kg/h）; 0.038; 0.047; 0.046; 0.044; 0.043; 0.054; 0.053; 0.056. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.5; 4.4; 4.3; 4.4; 4.2; 4.5; 4.2; 4.3. 折算浓度（mg/m3）; 9.6; 7.8; 7.8; 8.3; 7.3; 8.0; 7.4; 7.5. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-3; 4.5×10-3; 4.9×10-3; 4.5×10-3; 5.5×10-3; 5.6×10-3; 5.8×10-3; 5.6×10-3. 1#车间热压排气筒P1出口; 废气流速（m/s）; 5.3; 5.4; 5.3; 5.3; 5.4; 5.4; 5.4; 5.4. 废气流量（m3/h）; 3729; 3782; 3759; 3757; 3810; 3826; 3814; 3817. 甲醛; 排放浓度（mg/m3）; 1.32; 1.38; 1.30; 1.33; 1.27; 1.30; 1.36; 1.31. 排放速率（kg/h）; 4.8×10-3; 5.3×10-3; 4.9×10-3; 4.9×10-3; 5.0×10-3; 5.0×10-3; 5.3×10-3; 5.0×10-3. 2#车间热压排气筒P2出口; 废气流速（m/s）; 9.3; 9.4; 9.9; 9.5; 9.1; 9.4; 9.4; 9.3. 废气流量（m3/h）; 4191; 4270; 4490; 4317; 4139; 4238; 4236; 4204. 甲醛; 排放浓度（mg/m3）; 1.50; 1.46; 1.50; 1.49; 1.44; 1.40; 1.43; 1.42. 排放速率（kg/h）; 6.3×10-3; 6.4×10-3; 6.7×10-3; 6.5×10-3; 5.8×10-3; 5.9×10-3; 5.9×10-3; 5.9×10-3. 涂胶工序排气筒P3出口; 废气流速（m/s）; 12.4; 12.2; 12.4; 12.3; 12.2; 12.3; 12.2; 12.2. 废气流量（m3/h）; 5617; 5502; 5613; 5577; 5514; 5583; 5539; 5545. 甲醛; 排放浓度（mg/m3）; 1.56; 1.53; 1.54; 1.54; 1.49; 1.48; 1.52; 1.50. 排放速率（kg/h）; 9.0×10-3; 8.3×10-3; 8.4×10-3; 8.4×10-3; 8.3×10-3; 8.4×10-3; 8.3×10-3; 8.3×10-3. 监测结果表明：验收监测期间，1#车间热压排气筒P1产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.38mg/m3，最高排放速率为5.3×10-3kg/h，2#车间热压排气筒P2产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.50mg/m3，最高排放速率为6.3×10-3kg/h，涂胶工序排气筒P3产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.56mg/m3，最高排放速率为9.0×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放标准要求；天然气燃烧产生的有组织颗粒物最大排放浓度为9.6mg/m3，最高排放速率为4.0×10-3kg/h，有组织二氧化硫最大排放浓度为20mg/m3，最高排放速率为0.014kg/h，有组织氮氧化物最高排放浓度为90mg/m3，最高排放速率为0.038kg/h,均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。 7.2.2 无组织废气检测结果 无组织废气检测结果详见表7-3。 表7-3 无组织废气检测结果一览表 检测 项目; 采样 日期; 检测 点位; 检测结果 (mg/m3). 1; 2; 3; 4; 最大值. 颗粒物; 2018.08.01; ○1＃; 上风向; 0.099; 0.103; 0.105; 0.097; 0.105. ○2＃; 下风向; 0.172; 0.169; 0.167; 0.170; 0.172. ○3＃; 下风向; 0.173; 0.175; 0.171; 0.173; 0.175. ○4＃; 下风向; 0.170; 0.168; 0.171; 0.173; 0.173. 2018.08.02; ○1＃; 上风向; 0.101; 0.106; 0.103; 0.098; 0.106. ○2＃; 下风向; 0.168; 0.171; 0.173; 0.167; 0.173. ○3＃; 下风向; 0.169; 0.174; 0.171; 0.166; 0.174. ○4＃; 下风向; 0.173; 0.176; 0.172; 0.171; 0.176. 甲醛; 2018.08.01; ○1＃; 上风向; 0.100; 0.095; 0.085; 0.112; 0.112. ○2＃; 下风向; 0.145; 0.138; 0.154; 0.138; 0.154. ○3＃; 下风向; 0.145; 0.149; 0.138; 0.149; 0.149. ○4＃; 下风向; 0.154; 0.165; 0.173; 0.162; 0.173. 2018.08.02; ○1＃; 上风向; 0.111; 0.116; 0.129; 0.140; 0.140. ○2＃; 下风向; 0.178; 0.184; 0.195; 0.176; 0.195. ○3＃; 下风向; 0.171; 0.176; 0.178; 0.173; 0.178. ○4＃; 下风向; 0.182; 0.176; 0.171; 0.173; 0.182. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.176mg/m3，甲醛小时浓度最高为0.195mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。 7.2.3 噪声检测结果 噪声监测结果见表7-4。 表7-4 厂界噪声监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测时间; 噪声值 dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.6. 2018.08.01; ▲1＃; 北厂界; 10:07－10:17; 56.7; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 10:30－10:40; 57.3; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 10:53－11:03; 56.4; 工业噪声. ▲4＃; 东厂界; 11:17－11:27; 57.2; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 14:25－14:35; 56.9; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:49－14:59; 57.6; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 15:16－15:26; 56.3; 工业噪声. ▲4＃; 东厂界; 15:35－15:45; 57.3; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.7. 2018.08.02; ▲1＃; 北厂界; 09:20－09:30; 56.6; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 09:43－09:53; 57.1; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 10:11－10:21; 56.3; 工业噪声. ▲4＃; 东厂界; 10:35－10:45; 57.0; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 14:07－14:17; 56.6; 工业噪声. ▲2＃; 西厂界; 14:32－14:42; 57.4; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 14:55－15:05; 56.5; 工业噪声. ▲4＃; 东厂界; 15:24－15:34; 57.2; 工业噪声. 监测结果表明：验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在56.3dB(A)-57.6dB(A)之间,夜间厂区不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

# 表8 环境保护管理内容

8.1 环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2010年5月聊城市星光木业有限公司委托聊城大学编制完成了《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表》，2010年6月25日聊城市环境保护局东昌府分局以东昌环管【2010】46号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 8.2 环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》聊城市星光木业有限公司制定了《聊城市星光木业有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由环保小组管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 8.3 环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 组长：王相慧，副组长：袁荣强，成员：邓殿其、陈杰。 8.4 环境风险应急预案及应急机构设置情况 聊城市星光木业有限公司根据实际情况制定了《聊城市星光木业有限公司环保应急预案》，《危险废物管理制度》并成立应急工作领导小组，负责公司突发环境事件应急工作的统一指挥，下设应急监测组、后勤保障组、通讯联络组等相关机构。 8.5 环保设施建成情况 表8-1环保处理设施一览表 序号; 项目; 处 理 措 施 及 设 施; 金额 （万元）. 1; 废气; ①热压废气 项目热压工序产生的热压废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒排放。1#生产车间北部和2#生产车间西南部各有一根排气筒，分别为P1和P2； ②涂胶废气 项目在涂胶过程中会产生有机废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒P3排放； ③天然气锅炉废气 项目天然气燃烧会产生废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，经15米高排气筒P4排放。; 60. 2; 废水; 本项目生产环节产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运，不外排。; 10. 3; 固废; 一般固废暂存于各车间内的一般固废暂存间；危险废物存放于危废暂存室。; 15. 4; 噪声; 采用基础减振、隔声等降噪措施; 5. 5; 绿化; 美化环境; 10. 合计; 100. 8.6 环评批复落实情况 表8-2 环评批复落实情况一览表 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评符合情况. 1; 生产用煤采用低硫煤，燃煤所排放的烟尘及SO2须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区排放标准要求，排气筒不低于15米，并满足总量控制的要求。; 项目热压工序产生的热压废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒排放。1#车间北部和2#车间西南部各有一根排气筒，分别为P1和P2；项目在涂胶过程中会产生有机废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒P3排放；项目天然气燃烧会产生废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，经15米高排气筒P4排放。砂光、锯边处理产生的粉尘经简易布袋处理后和未被收集的热压和涂胶废气经车间通风，无组织排放。验收监测期间，1#车间热压排气筒P1产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.38mg/m3，最高排放速率为5.3×10-3kg/h，2#车间热压排气筒P2产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.50mg/m3，最高排放速率为6.3×10-3kg/h，涂胶工序排气筒P3产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.56mg/m3，最高排放速率为9.0×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放标准要求；天然气排气筒P4燃烧产生的有组织颗粒物最大排放浓度为9.6mg/m3，最高排放速率为4.0×10-3kg/h，有组织二氧化硫最大排放浓度为20mg/m3，最高排放速率为0.014kg/h，有组织氮氧化物最高排放浓度为90mg/m3，最高排放速率为0.038kg/h,均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.176mg/m3，甲醛未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放标准要求。; 已落实. 2; 锅炉烟气脱硫废水经过沉淀过滤后循环使用，不得随意外排；生活污水经化粪池处理后排入城市污水处理厂处理排放。; 本项目生产环节产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运，不外排。; 已落实. 3; 生产中要尽量寻用低噪声设备，对各噪声源采取相应的隔声、消声和减震等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。; 本项目噪声源主要为细木工板拼板机、冷压机、热压机、涂胶机、砂光机、磨光机运行过程中产生的噪声，通过设备基础减震、门窗隔声、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响，验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在56.3dB(A)-57.6dB(A)之间,夜间厂区不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值。; 已落实. 4; 锅炉炉渣作为建筑材料外售或综合利用，不得擅自外排：生活垃圾委托环卫部门及时清运，不得长期堆放，避免对周围环境造成二次污染。; 本项目固体废弃物主要为砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑和UV光解设备周期更换产生的废UV灯管、设备运行维护产生的废矿物油以及职工的生活垃圾。 其中，砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑集中收集后外售综合利用； 员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运； 设备运行维护产生的废矿物油收集后委托烟台龙门润滑油科技有限公司无害化处置； UV光解废灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经现场踏勘，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。; 已落实.

# 表9 验收监测

9.1 验收监测结论 9.1.1 工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在94.8%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 9.1.2 废气监测结论 验收监测期间，1#车间热压排气筒P1产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.38mg/m3，最高排放速率为5.3×10-3kg/h，2#车间热压排气筒P2产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.50mg/m3，最高排放速率为6.3×10-3kg/h，涂胶工序排气筒P3产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.56mg/m3，最高排放速率为9.0×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放标准要求；天然气燃烧排气筒P4产生的有组织颗粒物最大排放浓度为9.6mg/m3，最高排放速率为4.0×10-3kg/h，有组织二氧化硫最大排放浓度为20mg/m3，最高排放速率为0.014kg/h，有组织氮氧化物最高排放浓度为90mg/m3，最高排放速率为0.038kg/h,均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.176mg/m3，甲醛未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放标准要求。 9.1.3 噪声监测结论 验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在56.3dB(A)-57.6dB(A)之间,夜间厂区不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 9.1.4 固废 本项目固体废弃物主要为砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑和UV光解设备周期更换产生的废UV灯管、设备运行维护产生的废矿物油以及职工的生活垃圾。 其中，砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑集中收集后外售综合利用； 员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运； 设备运行维护产生的废矿物油收集后委托烟台龙门润滑油科技有限公司无害化处置； UV光解废灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经现场踏勘，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。 9.1.5 污染物总量核查 根据聊城市环境保护局东昌府分局对聊城市星光木业有限公司锅炉技术改造项目下发的建设项目污染物总量确认书，县环保局总量管理部门意见：根据建设项目环境影响报告表，本项目需申请总量控制，聊城市星光木业有限公司锅炉技术改造项目，燃煤改为生物质锅炉，其中SO2排放量为0.052t/a，NOx的排放量为0.102t/a，不超过总量控制SO2：0.792t/a，NOx：0.26t/a。经企业提供，本项目天然气锅炉运转约8h/d，根据本次验收监测结果核算，SO2的排放量为0.055t/a，NOx的排放量为0.249t/a，均不超过总量控制指标。 9.2 建议 （1） 应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）加强厂区内外的绿化，大力推广立体绿化。